Процедура насыщения эмульсии, нанесенной на поверхность стеклянных пластин, водным раствором нитрата уранила

Эксперимент проводился в 2 этапа. На первом этапе замачивались 12 образцов: 1/1 – 1/4, 2/1 – 2/4 и 3/1 – 3/4, а на втором этапе – 8 образцов: 4/1 – 4/4 и 5/1 – 5/4.

К 8.06.2018 г. 3 образца просмотрены визуально 2/1 – на первого замачивания (600 мкг/мл), 4/1 и 5/1 -  на второго замачивания (500 мкг/мл).

Пластинки сканировались по площади в 16 точках, отстоящих друг от друга на 1 см (см. рис.). В каждой точке выполнялось фотографирование по глубине резкости с шагом 1 мкм с объективом микроскопа х60 и адаптером камеры с х0.5.

13		9		5		1

14		10		6		2

15		11		7		3

16		12		8		4

№Пл.

Рис. 1. Вид пластинки, пропитанной раствором Урана. Размер пластинки 6х4.5 см.

Счет треков проводился визуально по полученным изображениям с шагом по глубине 3 мкм. Критерием для отбора были треки, лежащие в плоскости эмульсии. В таблице 1 приведено распределение числа треков альфа-частиц по точкам в 3 образцах. Было установлено, что в образце 5/1 число α треков отличается на (10 ± 3) % чем в образцах 2/1 и 4/1.

| Число планарных α треков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № точки | Образец 4/1 | Образец 5/1 | Образец 2/1 |
| 1 | - | 43 | 60 |
| 2 | - | 42 | 43 |
| 3 | 40 | - | - |
| 4 | 52 | - | - |
| 5 | - | 51 | 41 |
| 6 | - | 44 | 52 |
| 7 | 63 | - | - |
| 8 | 55 | - | - |
| 9 | - | 45 | 54 |
| 10 | - | 55 | 61 |
| 11 | 60 | - | - |
| 12 | 59 | - | - |
| 13 | - | 49 | 58 |
| 14 | - | 58 | 62 |
| 15 | 43 | - | - |
| 16 | 53 | - | - |
| Всего | 425 | 387 | 431 |

Образец 4/1

Рис.2. Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для 8 точек в образце 4/1.

Рис.3. Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для всех точек в образце 4/1.

Образец 5/1

Рис. 4. Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для 8 точек в образце 5/1.

Рис. 5.  Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для всех точек в образце 5/1.

Рис. 6. Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для всех точек в образце 4/1 и 5/1.

Образец 2/1

Рис. 7.  Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для 8 точек в образце 2/1.

Рис. 8.  Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для всех точек в образце 2/1.

Рис. 9. Распределение по числу следов от поверхности к стеклу для всех точек в образце 4/1, 5/1 и 2/1.